Découverte des fonctions de la chaîne fonctionnelle

Analyser – Communiquer

COURS

La fonction « traiter » de la chaîne d’information

Traitement des informations logiques – Algèbre de Boole

Chapitre 1

PTSI

Compétences Visées : - A3-C9 : Information - A3-C9.1 : Définition et nature, information et support d'information - A3-C9.2 : Information discrète (TOR et numérique), codage - A3-C9.3 : Information analogique - A3-C9-S1Identifier la nature et le support d’information.; - A3-C10 : Capteurs - A3-C10.1 : Fonctions - A3-C10.2 : Nature des grandeurs physiques d'entrées et de sorties - A3-C10.3 : Nature du signal, support de l’information - A3-C10-S1 : Caractériser un capteur (grandeur physique observée et utilisable, transducteur)..

| Capteur de pression Université de Standford | 1 Nature des informations 3 2 Caractéristiques des capteurs 4 2.1 Définitions 4 2.2 Problèmes de mesure 4 3 Les détecteurs – Capteurs logiques 5 3.1 Détecteurs à contact 5 3.2 Capteur pneumatique 5 3.3 Interrupteur à lame souples (ILS) 6 3.4 Détecteur photoélectrique barrage, reflex/proximité 6 3.5 Détecteur inductif 7 3.6 Détecteur capacitif 7 3.7 Critères de choix des détecteurs 8 4 Les capteurs analogiques 9 4.1 Mesures des longueurs et des angles – Potentiomètre linéaire et angulaires 9 4.2 Mesure de vitesse – Génératrice tachymétrique 9 4.3 Mesure de force et de couple – Jauges de contraintes (extenso métriques) 10 4.4 Mesure de force – Capteur piézo électrique 10 4.5 Mesure de température – Thermocouple 10 5 Les capteurs numériques 11 5.1 Mesure de position (et de vitesse) – Codeur incrémental 11 5.2 Mesure de position – Codeur absolu 11 |
| --- | --- |

# Unités de traitement dans les systèmes

## Fonction « Traiter »

Lorsque l’information est acquise dans un système, l’unité de traitement réalise plusieurs opérations.

- Conversion analogique – numérique (CAN):

  - échantillonnage : cette opération consiste en un prélèvement de l’information à intervalle régulier. ;

  - blocage : pendant que le signal est converti, l’entrée est bloquée en l’état ;

  - codage : la valeur est codée en une information booléenne ou en information numérique. Suivant l’unité de traitement, le codage est limité à un certain nombre de bits, influant ainsi sur la valeur stockée.

- Stockage : une fois numérisée l’information est stockée en mémoire (mémoire flash, RAM, disque-dur…)

- Traitement : l’information peut alors être traitée à proprement parlé. Suivant les valeurs mesurées, l’unité de traitement pour alors modifier le comportement de la chaîne d’énergie.

## Automate programmables industriels (API)

## Cartes programmables – Carte Arduino

## Traitement câblé électrique – traitement câblé pneumatique et hydraulique

# Codage des informations

## Codage en binaire

## Codage binaire réfléchi (Gray)

# Traitement des informations logiques – Algèbre de boole

## Système combinatoire

| Définition : Un système logique combinatoire est un système binaire pour lequel à un état des variables d’entrée Ei correspond un unique état des variables de sortie Sj. (La réciproque n’est pas vraie.) |  |
| --- | --- |

Exemple de systèmes combinatoires:

## Algèbre de Boole

C’est un algèbre de propositions logiques mise au point par un mathématicien anglais, Georges Boole (1815 – 1864).

Définition : Un ensemble E a une structure d’algèbre Boole si on a défini dans cet ensemble : - une relation d’équivalence notée =; - deux lois de composition interne + (addition booléenne) et ⋅ (multiplication booléenne) ; - une loi appelée complémentation (a complément de a). Une algèbre binaire est une algèbre de Boole dont les éléments B ne peuvent prendre que deux valeurs notées 0 ou 1 : B = 0,1.

## Fonctions élémentaires

Fonctions élémentaires: Fonction OUI; Fonction NON – Complément. Table de vérité; Équation logique. Entrée E; Sortie S. 0; 0; S=E. 1; 1. Logigramme. Schéma électrique. Schéma pneumatique.; Table de vérité; Équation logique. Entrée E; Sortie S. 0; 0; S=E. 1; 1. Logigramme. Schéma électrique. Schéma pneumatique.. Fonction ET – Produit booléen; Fonction OU – Addition booléenne. Table de vérité; Équation logique. E1; E2; S. 0; 0; 0; S=E1⋅E2. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. Logigramme. Schéma électrique. Schéma pneumatique.; Table de vérité; Équation logique. E1; E2; S. 0; 0; 0; S=E1+E2. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. Logigramme. Schéma électrique. Schéma pneumatique..

Dans la chaîne d’information, les … informations peuvent être de trois natures différentes : analogique, numérique et binaire. Le capteur va acquérir une grandeur analogique et va la transformer en une tension, elle-même étant aussi une grandeur analogique. Pour pouvoir être traitée, elle va d’abord être convertie en information numérique grâce à un Convertisseur Analogique Numérique (CAN). L’information numérique est alors traitée et stockée sous forme binaire.

Définition : Grandeur analogique Une information analogique peut prendre, de manière continue, toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. Un signal analogique peut être représenté par une courbe continue.

Exemple : Les grandeurs physiques (température, vitesse, position, tension, ...) sont des grandeurs analogiques.

Définition : Grandeur numérique Une information numérique est constituée de plusieurs bits (variables binaires 0/1). Elle est en général issue d’un traitement (échantillonnage et codage) d’une information analogique. On parle de conversion analogique – numérique (CAN).

Définition : Grandeur binaire Les informations logiques sont des informations binaires. Elles sont de type 0 ou 1, vrai ou faux, ouvert ou fermé, tout ou rien (TOR).

Exemple : Variables de type « boolean » en Python, état d’un interrupteur…